产品名称：家用燃气泄漏探测器

主要工作特性

 •   用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)

 •   采用先进的常温型半导体气敏传感器

 •   LED指示工作状态、报警状态、故障状态

 •   采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

 •   抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

 •   用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等

 •   家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

1.   静态功耗：≤0.5W

2.   报警音量：≥80dB

3.   使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内

4.   使用湿度范围：30%RH～93%RH

5.   LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）

6.   测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

7.   工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

8.   报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

9.   报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

10.  附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）

11.  高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好

产品品牌：格灵    产品型号：GL-800A系列产品
产品定位：中高档用户
主营产品：家用燃气报警器 天然气泄漏报警器 煤气报警器 家用火灾报警器
家用一氧化碳报警器 家用燃气泄漏报警器 烟雾报警器 工业可燃气体探测器

可燃气体报警器 感温报警器 燃气报警器厂家行业领先厂家

深圳市博达创电子有限公司

销售经理：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：bodachuang@163.com            QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋

用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)
家用燃气报警器 天然气泄漏报警器 煤气报警器 家用燃气泄漏探测器 燃气报警器 煤气泄漏报警器-
燃气报警器厂家行业领先厂家

燃气就是可燃气体，常见的燃气包括液化石油气、 人工煤气、天然气。家用燃气泄漏探测器就是探测燃气泄漏报警器，其核心原部件为气敏传感器，安装在可能发生燃气泄漏的场所。在民用安全防范工程中，多用于家庭燃气泄漏报警器。

燃气就是可燃气体，常见的燃气包括液化石油气、 人工煤气、天然气。家用燃气泄漏探测器就是探测燃气泄漏报警器，在民用安全防范工程中，多用于家庭燃气泄漏报警器。

序

欢迎您使用深圳市博达创电子有限公司生产的GL-800系列可燃气体探测器。本机可连续自动监测室内燃气泄漏程度，发出声光报警，并输出控制信号至报警系统或关断气阀，有效避免因燃气泄漏造成的火灾、爆炸、死亡等恶性事故。

产品说明

格灵-借你一个“鼻子”，祝您一生平安  打造家居安全新概念

主要工作特性

•   用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)

•   采用先进的常温型半导体气敏传感器

•   LED指示工作状态、报警状态、故障状态

•   采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

•   抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

•   用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等

•   家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

1.  静态功耗：≤0.5W

2.  报警音量：≥80dB

3.  使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内

4.  使用湿度范围：30%RH～93%RH

5.  LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）

6.  测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

7.  工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

8.  报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

9.  报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

10. 附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）

11．高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好

安装说明

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用于天然气及人工煤气的报警器，应安装于距顶棚小于30厘米处，距离气源半径2-4米范国内，通风良好处。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装茌墙壁上，再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于常竟状态，报警器进入正常工作状态。

注意

1.报警器应安装于易于观察、易于啧气检查的位置

2.报警器应安装茌有燃气具、有可能发生燃气泄漏
的房间里

3.报警器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的位置，
如：灶台和抽油烟机之间

4.报警器不可被其他物体遮蔽

5.报警器不可安装茌冰箱、空调等振动物体旁

6.报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗

7.报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器

8.报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气不易
流通的位置

9.严禁茌安装过程中跌落、冲击报警器

产品保修细则

•本产品最佳保质期为三年，超过保质期务必请更换新的探测器。

•本产品兔费保修一年，在保修期内出现任何制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公司联系、申请保修。

产品维护与保养

在保修期内，下列情况不属于免费修理范围：

•通气孔在使用过程中被油污、灰尘堵塞；

•由于没有按照说明书上的要求使用，或安装

在不适当的地方造成的故障或损伤；

•由于跌落、碰撞造成的故障；

•由于水灾、雷电、地震等自然灾害以及电压

异常等其它外部原因造成的故障；

•非本公司生产销售的产品；

•未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产

品；

•注意：不可切断电源，保证电源正常供电安

装位置应按照《安装说明》中的要求

不可随意移动和改变安装位置。

家用燃气报警器安装示意图

燃气就是可燃气体，常见的燃气包括液化石油气、 人工煤气、天然气。家用燃气泄漏探测器就是探测燃气浓度的探测器，其核心原部件为气敏传感器，安装在可能发生燃气泄漏的场所，当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警，并对外发出声光报警信号，如果连接报警主机和接警中心则可联网报警，同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等，保障生命和财产的安全。在民用安全防范工程中，多用于家庭燃气泄漏报警器，也被广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生可燃气体泄漏的场所。

安装说明

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用于天然气及人工煤气的报警器，应安装于距顶棚小于30厘米处，距离气源半径2-4米范国内，通风良好处。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装茌墙壁上，再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于常竟状态，报警器进入正常工作状态。

注意

1.家用燃气报警器应安装于易于观察、易于啧气检查的位置

2.家用燃气报警器应安装茌有燃气具、有可能发生燃气泄漏
的房间里

3.家用燃气报警器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的位置，
如：灶台和抽油烟机之间

4. 家用燃气报警器不可被其他物体遮蔽

5. 家用燃气报警器不可安装茌冰箱、空调等振动物体旁

6. 家用燃气报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗

7. 家用燃气报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器

8. 家用燃气报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气不易
流通的位置

9.严禁茌安装过程中跌落、冲击家用燃气报警器

产品保修细则

•本产品最佳保质期为三年，超过保质期务必请更换新的探测器。

•本产品兔费保修一年，在保修期内出现任何制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公司联系、申请保修。

产品维护与保养

家用燃气报警器安装示意图

安装说明

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用于天然气及人工煤气的报警器，应安装于距顶棚小于30厘米处，距离气源半径2-4米范国内，通风良好处。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装茌墙壁上，再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于常竟状态，报警器进入正常工作状态。

注意

1.燃气报警器应安装于易于观察、易于啧气检查的位置

2.燃气报警器应安装茌有燃气具、有可能发生燃气泄漏
的房间里

3.燃气报警器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的位置，
如：灶台和抽油烟机之间

4. 燃气报警器不可被其他物体遮蔽

5. 燃气报警器不可安装茌冰箱、空调等振动物体旁

6. 燃气报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗

7. 燃气报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器

8. 燃气报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气不易
流通的位置

9.严禁茌安装过程中跌落、冲击燃气报警器

产品保修细则

•本产品最佳保质期为三年，超过保质期务必请更换新的探测器。

•本产品兔费保修一年，在保修期内出现任何制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公司联系、申请保修。

产品维护与保养

燃气报警器安装示意图

安装说明

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用于天然气及人工煤气的报警器，应安装于距顶棚小于30厘米处，距离气源半径2-4米范国内，通风良好处。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装茌墙壁上，再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于常竟状态，报警器进入正常工作状态。

注意

1 煤气报警器应安装于易于观察、易于啧气检查的位置

2 煤气报警器应安装茌有燃气具、有可能发生燃气泄漏的房间里

3.家用燃气报警器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的位置，
如：灶台和抽油烟机之间

4.煤气报警器不可被其他物体遮蔽

5.煤气报警器不可安装茌冰箱、空调等振动物体旁

6 煤气报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗

7 煤气报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器

8 煤气报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气不易
流通的位置

9.严禁茌安装过程中跌落、冲击煤气报警器

产品保修细则

• 本产品最佳保质期为三年，超过保质期务必请更换新的探测器。

• 本产品兔费保修一年，在保修期内出现任何制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公司联系、申请保修。

煤气报警器安装示意图

安装说明

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用于天然气及人工煤气的报警器，应安装于距顶棚小于30厘米处，距离气源半径2-4米范国内，通风良好处。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装茌墙壁上，再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于常竟状态，报警器进入正常工作状态。

注意

1. 家用燃气泄漏探测器应安装于易于观察、易于啧气检查的位置

2. 家用燃气泄漏探测器应安装茌有燃气具、有可能发生燃气泄漏
的房间里

3. 家用燃气泄漏探测器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的位置，
如：灶台和抽油烟机之间

4. 家用燃气泄露报警器不可被其他物体遮蔽

5

.  家用燃气泄露报警器不可安装茌冰箱、空调等振动物体旁

6. 家用燃气泄露报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗

7. 家用燃气泄露报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器

8. 燃气泄漏报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气不易
流通的位置

9. 严禁茌安装过程中跌落、冲击燃气泄漏报警器

产品保修细则

•本产品最佳保质期为三年，超过保质期务必请更换新的探测器。

•本产品兔费保修一年，在保修期内出现任何制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公司联系、申请保修。

家用燃气泄漏探测器安装示意图